SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ NAGŁOŚNIENIOWYCH, WIZYJNYCH ORAZ SYSTEMU STEROWANIA DLA POTRZEB SALI NARAD URZĘDU GMINY

W GRODZISKU DOLNYM

SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY WRAZ Z SYSTEMEM DYSKUSYJNYM

- Jednostka centralna systemu dyskusyjnego (1 szt.)

-jednostka centralna cyfrowego systemu dyskusyjnego

-jednostka centralna ze zintegrowanym komputerem PC

-możliwość obsługi minimum 40 pulpitów bez dodatkowego zasilacza

-pasmo przenoszenia minimum 100Hz-14kHz

-THD <0,01% A /+6dBV

-transmisja danych pomiędzy jednostką centralną a pulpitami przy pomocy kabla CAT6

-dwa porty komunikacji z pulpitami

-napięcie wyjściowe portów RJ45 (zasilanie pulpitów) minimum 51V

-złącze wejściowe audio XLR

-złącze wyjściowe audio XLR

-złącze VGA do podłączenia monitora

-dwa złącza USB

-złącze komunikacji sieciowej RJ45

-wyświetlacz

-możliwość wykonania nagrań poszczególnych pulpitów

-wymuszona wentylacja przód –tył

-złącze zasilania 230V

-waga nie większa niż 7kg

-dedykowane uchwyty do montażu w szafie rack 19”

-dodatkowo do jednostki centralnej należy dostarczyć klawiaturę, myszkę i szufladę montowaną do szafy rack 19”

2) Pulpit przewodniczącego (1 szt.)

-cyfrowy pulpit zgodny z proponowaną jednostką centralną

-mikrofon superkardioidalny typu gęsia szyjka o długości min 380mm max 400mm

-limiter DSP

-podwójne głośniki

-złącza wejściowe i wyjściowe RJ45

-dwa przyciski kontroli wypowiedzi delegatów

-wymiary nie większe niż 200x70x140mm

3) Pulpit delegata (20 szt.)

-cyfrowy pulpit zgodny z proponowaną jednostką centralną

-mikrofon superkardioidalny typu gęsia szyjka o długości min 380mm max 400mm

-limiter DSP

-podwójne głośniki

-złącza wejściowe i wyjściowe RJ45

-wymiary nie większe niż 200x70x140mm

4) Monitor montowany do szafy rack (1 szt.)

-przeznaczony do montażu w szafie rack 19”

-montowany w szufladzie

-przekątna minimum 17”

-minimalna rozdzielczość 1920x1080

-zasilanie 230V

-wejścia VGA, HDMI lub DVI

5) Wzmacniacz mocy wraz z mikserem (1 szt.)

-moc minimalna 250W

-wyjścia 4ohm, 30V, 50V, 100V

-cztery strefy ze skokową regulacją głośności

-pięciopunktowy korektor graficzny

-cztery wejścia mikrofonowe z zasilaniem phantom

-wejscie liniowe

-insert

-obudowa rack 19”

6) Głośnik natynkowy (6 szt.)

-wysokiej jakości głośnik szerokopasmowy minimum 6”

-wysokiej jakości wysokotonowy głośnik kopułkowy

-minimalna moc 30W

-przeznaczony do instalacji niskoomowej i 100V

-kolor biały

-obudowa natynkowa okrągła walcowa (głośnik skierowany do dołu)

SYSTEM PROJEKCYJNY

- Projektor multimedialny (2 szt.)

-technologia projekcji 3LCD

-rozdzielczość 1920x1200

-kontrast minimum 20000:1

-jasność minimum 5300AnsiLm

-żywotność lampy minimum 7000 godzin w trybie eco

-obiektyw minimum 1,2-2,0:1

-wejścia minimum VGA, HDBT, 2xHDMI

-uchwyt sufitowy (projektor montowany bezpośrednio do sufitu)

- Transmiter sygnału video po skrętce Cat6 (2szt.)

-standard transmisji HDBaseT

-wejście HDMI

-obsługa rozdzielczości do 4K

-odległość transmisji minimum 60m HD / 40m 4K

-transmisja RS232

-transmisja IR

- Transmiter sygnału video po skrętce Cat6 z wyborem źródła (4 szt.)

-wejscie HDBT

-wejscie HDMI

-wejście VGA

-wejście DisplayPort

-wyjście HDBT

-wyjście HDMI

-wyjście Audio

-rozdzielczość 4K

-wbudowany skaler

-dwa złącza Ethernet

-port RS232

-przycisk wyboru transmitera

-złącze do podłączenia zewnętrznego przycisku wyboru źródła

-złącze USB

-waga nie większa niż 0,9kg

-wymiary nie większe niż 230x30x130mm

ZESTAW KAMER WRAZ Z INTELIGENTNYM SYSTEMEM KONTROLI POZYCJI

- Kamera obrotowa IP (4 szt.)

-transmisja sygnału po skrętce

-rozdzielczość minimum 2600x1500 Px

-kompresja H.264/ H.265

-zoom zmotoryzowany minimum 2,9-13mm

-zasilanie PoE

-gniazdo karty pamięci

-wbudowany mikrofon

-detekcja twarzy

- Rejestrator obrazu wraz z kontrolerem (1 szt.)

-prędkość zapisu 100kl/s

-ilość kanałów 4

-dwa dyski 3TB

-wbudowany web serwer

-wbudowany 4 portowy switch PoE

-sterowanie głowicami obrotowymi PTZ

-wyjście VGA,HDMI

- Komputer sterujący – laptop – 1 szt.

- Procesor - 6 rdzeni, od 2.20 GHz do 4.10 GHz, minimum 9 MB cache

- Pamięć RAM – minimum 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz)

- Obsługiwana ilość pamięci RAM - minimum 32 GB

- Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) - 2/1

- Dysk SSD M.2 - minimum 240 GB

- Dysk HDD SATA - minimum 1000 GB

- Typ ekranu - Matowy, LED, IPS

- Przekątna ekranu  15,6"

- Rozdzielczość ekranu  -1920 x 1080 (FullHD)

- Karta graficzna:

- dedykowana karta graficzna o pamięci własnej 4GB DDR4/DDR5

- zintegrowana karta graficzna

- Wbudowane głośniki stereo

- Wbudowany mikrofon

- Zintegrowana karta dźwiękowa

- Kamera internetowa - 1.0 Mpix

- Łączność:

- LAN 10/100/1000 Mbps

- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

- Moduł Bluetooth

- Rodzaje wejść / wyjść:

- USB 3.1  - minimum 1 szt.

- USB 3.0 - minimum 3 szt.

- HDMI - 1 szt.

- Czytnik kart pamięci - 1 szt.

- VGA (D-sub) - 1 szt.

- RJ-45 (LAN) - 1 szt.

- Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

- DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

- Bateria - 4-komorowa, minimum 3500 mAh, Li-Ion

- Zainstalowany system operacyjny - Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)

- Podświetlana klawiatura

- Wydzielona klawiatura numeryczna

- Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

- Wbudowany czytnik linii papilarnych

- Szyfrowanie TPM

- Dodatkowe oprogramowanie – Microsoft Office Professional Plus 2019 PL (wersja gov)

PRZYŁĄCZA BLATOWE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

- Przyłącze kablowe montowane w blacie stołu (10 szt.)

-złącza zamontowane w otwieranej klapie

-po zamknięciu przepust kablowy do wypuszczenia okablowania na stół

-zabezpieczenie przeciwpyłowe wypustu

-dwa gniazda zasilające

-cztery gniazda RJ45 cat 5e

- Przyłącze kablowe montowane w blacie stołu wraz ze złączami multimedialnymi (3szt.)

-złącza zamontowane w otwieranej klapie

-po zamknięciu przepust kablowy do wypuszczenia okablowania na stół

-zabezpieczenie przeciwpyłowe wypustu

-dwa gniazda zasilające

-cztery gniazda RJ45 cat 5e

-gniazdo HDMI

-gniazdo VGA

-gniazdo audio jack 3,5mm

SZAFA RACK 19”  WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

- Szafa typu RACK 19” z wymuszonym obiegiem wentylacyjnym (1 szt.)

-wysokośc nie mniejsza niż 110 cm

-głębokośc nie mniejsza niż 60 cm

-szerokość nie mniejsza niż 60 cm

-konstrukcja stalowa

-dostęp do urządzeń za pomocą przeszklonych, zamykanych drzwi frontowych

-klapy serwisowe z trzech stron zamykane na klucz

-wentylatory z termostatem

- Panel dystrybucji napięć (1 kpl.)

-Montaż do stojaka 19”

-wysokość 4U

-wyłącznik główny

-Zabezpieczenie różnicowo-prądowe

-zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe dla 8 obwodów

-4 styczniki na szynę DIN do załączania obwodów 10A

- Listwa zasilająca (3 szt.)

-9 gniazd z uziemieniem

-montowana do szafy rack 19”

- Switch Gigabit PoE (2 szt.)

-20 portów gigabit LAN z zasilaniem 48V

-2 gniazda miniGBIC

-obudowa 1U przeznaczona do montażu w szafie rack 19”

-wewnętrzny zasilacz

- Ruter Wi-Fi 5G (1 szt.)

-3 anteny

-4 złącza bezpośrednie gigabit LAN oraz 1 WAN

-Transmisja 2,4 oraz 5 GHz

-2 porty USB

-802.11ac umożliwiający transfer do 1,3 Gb/s

-256 MB ram

- Tablet, przenośny panel dotykowy (1 szt.)

-wymiary nie większe niż 250x170x7mm

-waga nie większa niż 450g.

-wyświetlacz kolorowy dotykowy IPS

-rozdzielczość nie mniejsza niż 1500x2000px

-procesor minimum 3 rdzenie

-zegar procesora minimum 1,5 GHz

-pamięć ram 2 GB

-pamięć wbudowana 16GB

- komplet złącz XLR (10 kpl.)

-złącza uznanego producenta

-3 pin

-montowane na kabel

-możliwość stosowania wymiennych kolorowych zagłuszek

ZESTAW URZĄDZEŃ MOBILNYCH I OKABLOWANIA PRZENOŚNEGO

- Kabel patchcord przeznaczony do transmisji cyfrowej (40 szt.)

-długość 3m

-CAT 6

-przeznaczony do transmisji danych

-okrągły

-złącza RJ45

UWAGA !!!

Zaistniałe nazwy urządzeń należy traktować jako przykłady i wyznaczniki standardów oraz klas urządzeń.