- AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz ##### Rzeszów, ul. Rynek 17/305, tel. (017) 852-23-88 www.architekt-rzeszow.com.pl

| Nazwa elementu projektu budowlanego: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |
| --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | PROJEKT WZMOCNIENIA STROPU NAD GARAŻEM W BUDYNKU Ochotniczej Straży Pożarnej w GRODZISKU DOLNYM |
| Adres obiektu budowalnego | 37-306 Grodzisko Dolne 278 b |
| Kategoria obiektu budowalnego | XVI, XVII |
| Pozostałe dane adresowe: | Nazwa jednostki ewidencyjnej: 180802_2 Leżajsk Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0012 Grodzisko Dolne Numery działek ewidencyjnych: 219 Id działki: 180802_2.0012.219 |
| Inwestor: | GMINA GRODZISKO DOLNE 37-306 Grodzisko Dolne 125 a |

| Zakres opracowania | Pełniona funkcja projektanta | Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | Projektant | mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz architektoniczna do proj. bez ograniczeń nr.upr A-59/89 | grudzień 2022 |  |
|  | spec. upr. nr uprawnień |  |  |  |
| ARCHITEKTURA | Opracowanie | mgr inż. arch. Anna Stecyszyn | grudzień 2022 |  |
| ARCHITEKTURA | Projektant sprawdzający . | mgr inż. arch. Katarzyna Zaremba architektoniczna do proj. bez ograniczeń nr.upr 15/PKOKK/2017 | grudzień 2022 |  |
|  | spec. upr nr uprawnień |  |  |  |
| KONSTRUKCJA | Projektant | mgr inż. Adam Grodny konstrukcyjne do proj. bez ograniczeń nr upr. 5/72 CRRB nr 126/02/R/C | grudzień 2022 |  |
|  | spec. upr. nr uprawnień |  |  |  |

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU architektoniczno-budowanego	……………………………..…………..1

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA…………………………………………………………………..…… 1a

Oświadczenie projektantów …………………………………………………………………………………….....2

Zaświadczenia o przynależności projektantów do izb i uprawnienia budowlane projektanów………………………………………………………………………………….…………………...3-7

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLNY-CZĘŚĆ OPISOWA	8

1.	RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	8

2.	PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU	8

1.	PODSTAWOWE PARAMETRY IST. BUDYNKU	8

2.	CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU – nie ulegają zmianie	8

2.1	Dane dotyczące gabarytu budynku ( bez zmian):	8

2.2	Dane dotyczące powierzchni pomieszczeń podlegających remontowi	8

3.	OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – ISTNIEJĄCY BUDYNEK	8

4.	WARUNKI LOKALIZACYJNE	8

5.	WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE	8

6.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	8

7.	PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH.	9

8.	DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE	9

9.	WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE	9

10.	CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA- nie ulega zmianie	10

11.	DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE JEGO WPŁYW NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE.	10

12.	ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W CIEPŁO.	10

13.	ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.	10

14.	WYPOSAŻENIE W INSTALACJE  (bez zmian)	10

15.	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (DOTYCZY OBIEKTU)	10

CZĘŚĆ GRAFICZNA – Projekt A-B

- Rzut parteru – zakres opracowania				skala 1:50	rys. A-02

- Rzut poddasza – zakres opracowania				skala 1:50	rys. A-03

- Przekrój A-A 						skala 1:50	rys. A-04

- Przekrój B-B 						skala 1:50	rys. A-05

Oświadczenie projektanta

Rzeszów, grudzień 2022 r.

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

projektanta

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane

(jednolity tekst Dz.U. z 2021r. poz.2351 z późniejszymi zmianami)

o ś w i a d c z a m, że projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pn.:

PROJEKT WZMOCNIENIA STROPU NAD GARAŻEM W BUDYNKU OSP W GRODZISKU DOLNYM

##### na działce nr ewid. 219 obr . 0012 Grodzisko Dolne

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Autorzy projektu:

ARCHITEKTURA

Projektant architektury				mgr inż. arch.. Iwona Matlingiewicz

upr A-59/89

Projektant sprawdzający 				mgr inż. arch. Katarzyna Zaremba

nr.upr 15/PKOKK/2017

KONSTRUKCJA

Projektant					mgr inż. Adam Grodny

upr 5/72

Podkarpacka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Podkarpacka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr A-59/89,

jest wpisana na listę członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: PK-0090.

Członek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 22-04-2021 r. Rzeszów.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:

Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PK-0090- 42Y2-EB2B-4BF8-A7B2

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.

# PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLNY-CZĘŚĆ OPISOWA

- RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek OSP w Grodzisku Dolnym to obiekt 1- kondygnacyjny, częściowo 2-kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony, kryty dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej o kącie nachylenia 30o wykończony blachą trapezową falistą w kolorze czerwonym.

Kategoria obiektu budowlanego – XVI, XVII

- PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

Przeznaczenie i program użytkowy budynku OSP pozostaje bez zmian, jest to budynek biurowy z częścią konferencyjną (do 50 osób), w części wykorzystywany przez Urząd Pocztowy. W północnej części budynku zlokalizowany jest garaż i pomieszczenia OSP /rozbudowany w roku 2009 wraz z przebudową całego dachu/.

Projektuje się wzmocnienie stropu nad parterem w części garażu i magazynu OSP (skucie istniejących warstw stropu do płyty żelbetowej, montaż wzmocnienia i ułożenie nowych warstw stropu), naprawę pęknięć i rys w ścianach wewnętrznych spowodowanych ugięciem się ist. stropu, prace wykończeniowe – malowanie ścian i sufitu.

## PODSTAWOWE PARAMETRY IST. BUDYNKU

Forma architektoniczna budynku nie ulega zmianie. Układ przestrzenny pomieszczeń nie ulega zmianie.

## CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU – nie ulegają zmianie

### Dane dotyczące gabarytu budynku ( bez zmian):

- dach wielospadowy

- powierzchnia zabudowy 		418.00m²

- kubatura				3448,50m3

- długość budynku 			26,86 m

- szerokość budynku 			19,58 m

- wysokość budynku			9,71 m (NW)

- ilość kondygnacji naziemnych:	1 (+ poddasze nie użytkowe)

### Dane dotyczące powierzchni pomieszczeń podlegających remontowi

- Parter:

- 20. 	GARAŻ OSP 			40,54 m2

- 24. 	MAGAZYN 			  7,96 m2

- Cz. poddasza				ok. 48,5 m2

## OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Poziom posadowienia nie ulega zmianie.

## WARUNKI LOKALIZACYJNE

Nie ulegają zmianie.

## WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku pozostaje bez zmian i będzie działał na dotychczasowych zasadach. Dostęp do budynku od strony zachodniej zapewniony poprzez wejście na poziomie chodnika.

## OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Budynek OSP w Grodzisku Dolnym w części objętej wzmocnieniem stropu to obiekt 1 kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, kryty dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej wykończony blachą trapezową falistą w kolorze czerwonym. Bryła budynku składa się z cz. głównej o rzucie prostokąta z wysuniętą w stronę zachodnią strefą wejściową oraz z rozbudowaną później cz. gospodarczą w kierunku wschodniej granicy.

Budynek murowany metodą tradycyjną, ściany wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem-wap. Widoczne rysy powstałe jako efekt usterek i wad wykonawczych ale w mniejszym stopniu jako skutek odkształceń spowodowanych pracą konstrukcji. Strop żelbetowy prawdopodobnie z belkami teowymi o nieznanym zbrojeniu i klasie betonu. Pasmo ok. 120cm nad bramą wjazdową stanowi żelbetowa płyta monolityczna. Strop wykazuje uszkodzenia w postaci poprzecznych zarysowań oraz widocznych ponadnormatywnych ugięć i nieprawidłowych oznak pracy konstrukcji. Widoczne zarysowania i pomierzone ugięcie stropu wskazuje na niedostateczną sztywność żelbetowych żeber stropowych.

## PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wzmocnieniu stropu nad garażem i magazynem stalowymi elementami oraz prace wykończeniowe:

- Strop nad garażem i magazynem - wzmocnienie

-skucie ist. wylewki cementowej

-usunięcie warstwy ocieplenia – styropian

-montaż wzmocnienia stropu w postaci stalowych ceowników ][ 140 układanych na rurach prostokątnych Rp 60x40x4 i montowanych do stropu za pomocą stalowych śrub M14

-ułożenie nowych warstw wykończeniowych: styropian 20cm i wylewka cementowa zbrojona siatką gr 8cm

- Pomieszczenie garażowe i magazyn - remont

-demontaż istniejących opraw świetlnych sufitowych i ściennych

-rozkucie rys

-wypełnienie rys i pęknięć w ścianach wewnętrznych i na stropie

-uzupełnienie tynków, przetarcie tynków

-malowanie ścian i sufitów farbą matową w kolorze białym

-montaż nowych opraw świetlnych sufitowych; montaż zdemontowanych opraw ściennych

## DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

1) KONSTRUKCJA – układ konstrukcyjny budynku nie ulega zmianie,

2) FUNDAMENTY- betonowe – bez zmian

3) ŚCIANY ZEWNĘTRZNE – z cegły ceramicznej pełnej  - bez zmian

4) ŚCIANY WEWNĘTRZNE – z cegły ceramicznej pełnej – bez zmian, z wyjątkiem wypełnienia rys i pęknięć

5) DACH – wielospadowy o konstrukcji drewnianej, płatwiowo-kleszczowej - bez zmian

6) IZOLACJE – bez zmian

## WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

1) PODŁOGI I POSADZKI:

- Garaż – wylewka cementowa – bez zmian

- Magazyn – płytki gresowe – bez zmian

2) TYNKI I OKŁADZINY: Uzupełnienie ubytków w ścianach i na stropie po pęknięciach i rysach

3) MALOWANIE; ściany w pomieszczeniach objętych opracowaniem - farba lateksowa odporna na zmywanie w kolorze NCS S 1000-N, mat

4) STOLARKA WEWNĘTRZNA: bez zmian

5) SUFITY: tynk cem.-wapienny, malowanie w kolorze białym, NCS S 1000-N, mat

## CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA- nie ulega zmianie

Brak negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko (hałas, wibracje, wody podziemne i powierzchniowe). Charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz jego remont nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę.

Wszystkie materiały zastosowane w projekcie do wykonania projektowanego remontu inwestycji spełniają wymagania polskich norm i winny posiadać odpowiednie atesty. Inwestycja nie wpływa na zmiany ekologiczne otoczenia.

## DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE JEGO WPŁYW NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE.

a/ zapotrzebowanie na wodę – bez zmian

b/ emisja zanieczyszczeń - nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń

c/  rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów - odpady komunalne odbierane jak dotychczas

d/  emisja hałasu, wibracji oraz promieniowania:

remont nie wpływa na zmianę emisji budynku żadnych szkodliwych wibracji, hałasu oraz promieniowania ponad wartości normowe

e/  wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne – projektowany remont nie powoduje negatywnego oddziaływania na działki sąsiednie, nie zalicza się do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, obiekt nie oddziałuje negatywnie na środowisko

## ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W CIEPŁO.

W związku z tym że projektowany remont budynku dla zadania „Projekt wzmocnienia stropu nad garażem w budynku OSP w Grodzisku Dolnym” nie zwiększa zapotrzebowania na energię użytkową budynku oraz nie wpływa na zmianę istniejącego źródła ciepła, nie ma podstaw do wykonania analizy możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym możliwości zastosowania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

## ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

W niniejszej inwestycji nie przewiduje się urządzeń regulujących temperaturę pomieszczeń.

- WYPOSAŻENIE W INSTALACJE  (bez zmian)

Budynek wyposażony w następujące instalacje użytkowe:

- wod.- kan., - bez zmian

- c.o.  – bez zmian

- elektryczne – bez zmian

- wentylacja - grawitacyjna – bez zmian

## WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (DOTYCZY OBIEKTU)

Nie ulegają zmianie.

Budynek zakwalifikowany do kat. ZL III

Klasa odporności pożarowej budynku – „D”

Budynek niski – do 12m

Budynek posiada jedną strefę pożarową.

Opracowała: