SPIS  TREŚCI

Strona tytułowa

Spis zawartości opracowania

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Zaświadczenie o przynależności projektantów do izby i uprawnienia projektantów

Opis techniczny

Część graficzna:

Rys Nr  K-01 	 Schemat konstrukcji stropu nad parterem 	skala 1: 50

Rys Nr  K-02 	Schemat podwieszenia stropu		skala 1: 20, 1 : 10

Rzeszów, grudzień 2022 r.

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

projektanta

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane

(jednolity tekst Dz.U. z 2021r. poz.2351 z późniejszymi zmianami)

o ś w i a d c z a m, że projekt techniczny /konstrukcja/ dla inwestycji pn.:

PROJEKT WZMOCNIENIA STROPU NAD GARAŻEM W BUDYNKU OSP W GRODZISKU DOLNYM

- na działce nr ewid. 219 obr . 0012 Grodzisko Dolne

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Autorzy projektu:

KONSTRUKCJA

Projektant					mgr inż. Adam Grodny

Nr upr 5/72 członek PIIB PDK/BO/0186/01

Projektant sprawdzający			mgr inż. Jan Wołcz,

upr.153/72 członek PIIB PDK/BO/0739/01

OPIS   TECHNICZNY

- PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest projekt   wzmocnienia konstrukcji żelbetowych stropów  płytowo  żebrowych

2. PODSTAWA  OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- podkłady architektoniczne

-ekspertyza techniczna  stropu

- wizja lokalna na obiekcie

- aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna:

PN-EN 1992 - 1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji  z betonu

Część 1- 1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

PN-EN 1992- 1-2  Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu- Część 1-2:

Reguły ogólne – Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.

PN – EN 1991-1-2  Eurokod 1; Oddziaływanie na konstrukcję

Część 1 - 2: Oddziaływania ogólne

oddziaływania  na  konstrukcję  w  warunkach  pożaru.

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne

PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem

PN-90/B-03000 Projekty budowlane . Obliczenia statyczne.

PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

3. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PROJEKTOWANIA:

Przyjęte obciążenia użytkowe pomieszczeń:

a) pomieszczenia mieszkalne,  p =1,5 [kN/m2]

b) pokoje biurowe p =2,0 [kN/m2]

c) klatki schodowe  p = 4,0[kN/m2]

- DANE  OGÓLNE

Projektowane  wzmocnienie żelbetowych stropów obejmuje :

-  strop nad garażem   o rozpiętości w świetle Lo=4,77m  którego konstrukcja

składa się z otynkowanej od dołu  żelbetowej płyty grubości 11cm ocieplonej

od góry styropianem grubości 20cm. nakryty betonową wylewką grubości

około 8cm

-  strop nad  częścią  socjalną  przyległą do boksu garażowego o rozpiętości

w świetle Lo=2,80 m .   Konstrukcję nośną stropu stanowi otynkowana od dołu

płyta żelbetowa grubości  11cm od góry ocieplona  styropianem  grubości

20cm, na styropianie  betonowa wylewka  grubości 8cm.

5.  OPIS  PROJEKTOWANYCH   ROZWIĄZAŃ   KONSTRUKCYJNYCH.

Istniejące żelbetowe  płyty  stropowe  są spękane i ugięte nie spełniają warunków  nośności  użytkowania.

Nad  istniejącymi ugiętymi ponad normatywnie stropami  zaprojektowano konstrukcję wsporczą składającą się z stalowych żeber o osiowym

rozstawie  S= 70 – 90cm.

Stalowe żebro składa się dwóch ][140 połączonych przez spawanie stalowymi przewiązkami.  o przekroju  ╪ 320x120x8.

Z uwagi na konieczność  uzyskania dystansu między żebrem a płytą, wzdłuż ścian przyjęto podparcie dla żeber z profilu zamkniętego (rura prostokątna )

Rp 60x40x4

W środku  rozpiętości  żeber  osadzić na kleju HILTI HVZ

dwie  śruby  M14 -5,8  w wywierconych otworach w płycie  stropowej.

Śruby przewlec przez przewiązkę  i przykręcić nakrętkami.

Po związaniu kleju HILTI  można przystąpić do podnoszenia stropu dokręcając równomiernie  wszystkie śruby na całym  stropie w celu wypoziomowania  ugiętej płyty stropowej.

6.. KOLEJNOŚC ROBÓT :

1. Usunąć  ze stropu wszystkie elementy wyposażenia

2. Rozebrać betonową wylewkę na stropie.  Gruz usunąć z poddasza.

3.Rozebrać i usunąć z poddasza styropianowe ocieplenie

4.Oczyścić  płytę stropową z resztek gruzu

5. Ułożyć na stropie  przy ścianach na wyrównanym  podłożu stalowe rury Rpx40x4 jako konstrukcje podpory pod konstrukcję wsporczą  wzmocnienia

płyty stropowej.

6.Na przygotowanych i wypoziomowanych podporach rozłożyć wg.

zaprojektowanego  schematu stalowe  żebra z dwóch połączonych][140

7. W płycie stropowej w  wywierconych otworach w środku  rozpiętości  żebra

osadzić na kleju HILTI HVZ  dwie  śruby  M14 -5,8

8. Po związaniu kleju HILTI  można przystąpić do wypoziomowania płyty stropowej  przez równoczesne dokręcanie  śrub na całym  stropie.

9 .Wszystkie rysy zainiekować  szybkosprawną  zaprawą  cementową.

10. Po związaniu zaprawy ocieplić strop styropianem EPS 150 grubości 20cm

11. Na ułożonym styropianie wykonać wylewkę cementowo-wapienną gr 8cm

zbrojoną siatką Ø4,5 o rozstawie 15x15cm.

12. Konstrukcja wsporcza zakwalifikowana do EXC2 klasy konstrukcji spawanych

wg. PN-EN-1090-2 / PN-EN ISO 3834.

Wykonanie, wymagania techniczne i tolerancje zgodnie z normą PN-EN-1090-2.

Klasa wadliwości spoin 3 (wg poziomów niezgodności spawalniczych C)

połączenia spawane należy wykonywać w oparciu o projekt technologii

spawania, aby wykluczyć odkształcenia spawalnicze. Wykonawca elementów

zobowiązany jest wydać świadectwo jakości.

Wszelkie zmiany konstrukcyjne wynikłe podczas montażu należy wcześniej

uzgodnić z konstruktorem.  Powierzchnie konstrukcji stalowych muszą być

odtłuszczone i oczyszczone z pyłu.

Konstrukcja oczyszczona przez obróbkę strumieniowo-cierną  do stopnia SA2,

zgodnie z normą PN-EN ISO  8501-1.

13. Zabezpieczenie antykorozyjne:

- klasa korozyjności środowiska C2 wg PN-ISO 12944-2.

- zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegają wszystkie elementy  stalowe.

- trwałość powłoki antykorozyjnej - średni okres.

- wymagany okres gwarancji nie powinien być krótszy niż 5 lat

- każdą warstwę powłoki malarskiej wykonać w innym kolorze.

- Po zamontowaniu konstrukcji stalowej należy uzupełnić ewentualne ubytki

powłok antykorozyjnych powstałych podczas transportu  i montażu.

- Stal S355 lub wg. zestawienia materiałów.

- Łączniki ocynkowane ogniowo.

- Przed wykonaniem konstrukcji zapoznać się z opisem technicznym projektu wykonawczego.

- Uwagi ogólne - patrz opis techniczny.

- Montaż konstrukcji wg wymagań normy PN-EN 1090-2.

-.Malowanie ogniowe konstrukcji R30 - sprawdzić z opisem technicznym projektu wykonawczego..

- Kolorystyka wg branży architektonicznej.

Spoiny  nieopisane – jeśli  nie podano inaczej:

1. Pachwinowe:

- jednostronne (    ) = 0.7 najmniejszej grubości spawanych elementów

- dwustronne  (    ) = 0.5 najmniejszej grubości spawanych elementów

- dla przekroju zamkniętego a= s ; s- grubość ścianki rury.

2. Czołowe (    ) - na pełny przetop (spoiny wykonywać na długości  przylegania).

3. Nieoznaczone spoiny wykonać jako spoiny czołowe.

UWAGA  KOŃCOWE

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu istniejącej konstrukcji z przyjętymi rozwiązaniami w projekcie, niezwłocznie poinformować Projektanta.

- Stosować materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w Budownictwie.

3. Całość robót budowlanych prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych oraz zgodnie  z przepisami BHP.

4. W trakcie prac przestrzegać warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych  tom I  i  tom III.

5. Roboty betonowe należy prowadzić zgodnie z PN – 63/ B0621 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

6. Do zagęszczania mieszanki cementowej stosować wibratory. Rodzaj wibratorów i sposób wibrowania wykonawca rozwiąże we własnym zakresie.

Podstawowe materiały.

Beton C25/30

Stal AIII i A0

Stal profilowa  S 235

Sprawdził :                                                                  Projektował: