Przedmiar robót

Grodzisko (Miasto)

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | Jedn. miary | ## Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Zjazd do kościoła str. Gr. Górne

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60806-070-040 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm,na podsypce piaskowej wraz z ułożeniem na palety krotność= 1,00 | m | 60,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60805-010-050 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości do 8 cm,spoiny wypełnione piaskiem wraz z ułożeniem na palety krotność= 1,00 | m2 | 118,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60801-020-050 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 118,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61305-010-020 | ANALOGIA - Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10201-010-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II krotność= 1,00 | m3 | 9,44 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310404-05-040 | Kalkulacja indywidualna Krawężniki kamienne o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowków pod krawężniki i ławbetonowych z oporem krotność= 1,00 | m | 60,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-01010-050 | Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca statycznego krotność= 1,00 | m2 | 118,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-05-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 118,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-07-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm ANALOGIA krotność= 1,00 | m2 | 118,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-060309-08-050 | Skropienie podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne asfaltem. krotność= 1,00 | m2 | 118,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 6 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t krotność= 1,00 | m2 | 118,00 |

2. Zjazd do kościoła str. Gr. Dolne

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310818-01-040 | Rozebranie poręczy ochronnych rurowych i ponowny montaż krotność= 2,00 | m | 13,70 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60806-070-040 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm,na podsypce piaskowej wraz z ułożeniem na palety krotność= 1,00 | m | 49,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60805-010-050 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości do 8 cm,spoiny wypełnione piaskiem wraz z ułożeniem na palety krotność= 1,00 | m2 | 81,70 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60801-020-050 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 81,70 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10201-010-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II krotność= 1,00 | m3 | 6,54 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310404-05-040 | Kalkulacja indywidualna Krawężniki kamienne o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowków pod krawężniki i ław betonowych z oporem krotność= 1,00 | m | 49,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-01010-050 | Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca statycznego krotność= 1,00 | m2 | 81,70 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-05-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 81,70 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-07-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm ANALOGIA krotność= 1,00 | m2 | 81,70 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-060309-08-050 | Skropienie podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne asfaltem. krotność= 1,00 | m2 | 81,70 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 6 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t krotność= 1,00 | m2 | 81,70 |

3. Remont cząstkowy dróg asfaltowych

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-311108-03-050 | Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów z zastosowaniem kotła 50 dm3.Rodzaj remontunawierzchni-wyboje o głębokości 1,5 cm krotność= 1,00 | m2 | 85,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61108-020-034 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych,mieszankami mineralno-asfaltowymi,standard I,z mechanicznym obcinaniem krawędzi krotność= 1,00 | t | 0,74 |