Przedmiar robót

Grodzisko Dolne

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | Jedn. miary | ## Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Droga Grodzisko Dolne na Maja 45mb x 2,7

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10201-080-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow. do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m3 | 18,23 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310103-04-050 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 | m2 | 121,50 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-05-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 121,50 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-07-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm ANALOGIA krotność= 1,00 | m2 | 121,50 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 061001-04-050 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,kruszywo o granulacji 5-8,ilość kruszywa 8,0 dm3/m2 krotność= 1,00 | m2 | 112,50 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 061001-05-050 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,kruszywo o granulacji 8-12 lub 12-16,ilość kruszywa 10,0 lub 13,0 dm3/m2 krotność= 1,00 | m2 | 112,50 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010 | Uzupełnienie poboczy ziemią z wykopu. Grunt kategorii III-IV. wraz z zagęszczeniem krotność= 1,00 | m3 | 1,35 |

2. Droga Grodzisko Dolne na Krzaki 60mb x 3,7

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-07-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm ANALOGIA krotność= 1,00 | m2 | 222,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-060309-08-050 | Skropienie podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne asfaltem. krotność= 1,00 | m2 | 210,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310310-01-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm krotność= 1,00 | m2 | 210,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310310-05-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,00 | m2 | 210,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010 | Uzupełnienie poboczy ziemią z zakupu, dowożonej samochodami samowyładowczymi. Grunt kategorii III-IV. wraz z zagęszczeniem krotność= 1,00 | m3 | 14,40 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-314 | Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm - Analiza indywidualna krotność= 1,00 | t | 70,00 |

3. Droga Grodzisko Dolne na Maliny 200mb x 2,5

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310103-04-050 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 | m2 | 500,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-07-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm ANALOGIA krotność= 1,00 | m2 | 500,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010 | Uzupełnienie poboczy ziemią z zakupu, dowożonej samochodami samowyładowczymi. Grunt kategorii III-IV. wraz z zagęszczeniem krotność= 1,00 | m3 | 12,00 |

4. Doga Grodzisko Dolne na Kojder 14,5mb x 3,0

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10201-080-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow. do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m3 | 10,96 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310103-04-050 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 | m2 | 54,80 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-05-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 54,80 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-07-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm ANALOGIA krotność= 1,00 | m2 | 54,80 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 061001-04-050 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,kruszywo o granulacji 5-8,ilość kruszywa 8,0 dm3/m2 krotność= 1,00 | m2 | 52,50 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 061001-05-050 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,kruszywo o granulacji 8-12 lub 12-16,ilość kruszywa 10,0 lub 13,0 dm3/m2 krotność= 1,00 | m2 | 52,50 |

5. Odmulenie rowu przy drodze na Górkę

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 15-010116-0401-040 | Odmulenie rowu. Szerokość dna cieku do 0,80 m,grubość warstwy odmulanej średnio 40 cm wraz z transportem urobku do 1 km krotność= 1,00 | m | 20,00 |

6. Remont dróg tłuczniowych w m-ci Grodzisko Dolne

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-314 | Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm - Analiza indywidualna krotność= 1,00 | t | 70,00 |

7. Remont cząstkowy dróg asfaltowych

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-311108-03-050 | Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów z zastosowaniem kotła 50 dm3.Rodzaj remontunawierzchni-wyboje o głębokości 1,5 cm krotność= 1,00 | m2 | 280,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61108-020-034 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych,mieszankami mineralno-asfaltowymi,standard I,z mechanicznym obcinaniem krawędzi krotność= 1,00 | t | 1,50 |