Przedmiar robót

Grodzisko Górne

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | Jedn. miary | ## Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Droga Na Nicponia 157mb

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych AW-040 | Kratki metalowe szer. 50cm zastosoawanie na wjazdy krotność= 1,00 | m | 6,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10201-080-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow. do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m3 | 4,50 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-07-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm ANALOGIA krotność= 1,00 | m2 | 409,80 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 061001-04-050 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,kruszywo o granulacji 5-8,ilość kruszywa 8,0 dm3/m2 krotność= 1,00 | m2 | 336,60 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 061001-05-050 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,kruszywo o granulacji 8-12 lub 12-16,ilość kruszywa 10,0 lub 13,0 dm3/m2 krotność= 1,00 | m2 | 336,60 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010 | Uzupełnienie poboczy ziemią z wykopu. Grunt kategorii III-IV. wraz z zagęszczeniem krotność= 1,00 | m3 | 12,58 |

2. Droga na Sołka 50mb

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10201-080-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow. do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m3 | 33,75 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310103-04-050 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 | m2 | 135,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-01010-050 | Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca statycznego krotność= 1,00 | m2 | 135,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-05-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 135,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-07-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm ANALOGIA krotność= 1,00 | m2 | 135,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-060309-08-050 | Skropienie podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne asfaltem. krotność= 1,00 | m2 | 125,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310310-05-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,00 | m2 | 125,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310310-06-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm krotność= 1,00 | m2 | 125,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010 | Uzupełnienie poboczy ziemią z wykopu. Grunt kategorii III-IV. wraz z zagęszczeniem krotność= 1,00 | m3 | 0,60 |

3. Droga na Kulpę 50mb

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10201-080-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow. do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m3 | 20,52 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310103-04-050 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 | m2 | 108,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60606-030-040 | Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych,grubość prefabrykatów 15 cm szer 0,5m krotność= 1,00 | m | 40,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-05-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 80,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-07-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm ANALOGIA krotność= 1,00 | m2 | 80,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1406-04-020 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-060309-08-050 | Skropienie podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne asfaltem. krotność= 1,00 | m2 | 100,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310310-05-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,00 | m2 | 100,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310310-06-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm krotność= 1,00 | m2 | 100,00 |

4. Droga przy rondzie 70mb

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10201-080-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładow. do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m3 | 5,25 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60606-030-040 | Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych,grubość prefabrykatów 15 cm szer 0,5m krotność= 1,00 | m | 70,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-060-050 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu krotność= 1,00 | m2 | 216,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-060309-08-050 | Skropienie podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne asfaltem. krotność= 1,00 | m2 | 216,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310310-05-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,00 | m2 | 216,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310310-06-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm krotność= 1,00 | m2 | 216,00 |

5. Utwardzenie na P. Kosior 25mb

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10201-080-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow. do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m3 | 14,04 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310103-04-050 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 | m2 | 70,20 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-01010-050 | Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca statycznego krotność= 1,00 | m2 | 70,20 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-05-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 70,20 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-07-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm ANALOGIA krotność= 1,00 | m2 | 70,20 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010 | Uzupełnienie poboczy ziemią z wykopu. Grunt kategorii III-IV. wraz z zagęszczeniem krotność= 1,00 | m3 | 2,00 |

6. Odmulenie rowów

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 15-010116-0401-040 | Odmulenie rowu przy drodze Zagumienna do P. Sołtys. Szerokość dna cieku do 0,80 m,grubość warstwy odmulanej średnio 40 cm wraz z transportem urobku do 1 km krotność= 1,00 | m | 500,00 |

7. Wymiana bariery ochronnej przy drodze na Góry

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | wg nakładów rzeczowych AW-040 | Wymiana bariery ochronnej stalowej SP-05 krotność= 1,00 | m | 4,00 |

8. Wydłużenie zjazdu z drogi gminnej k/ Wróbla

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | wg nakładów rzeczowych AW-040 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem ławy żwirowej i przykryciem rury ilości 1,0m3 krotność= 1,00 | m | 1,00 |

9. Zjazd na Górach Kulpa

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-330606-01-020 | Obudowy wlotów /wylotów/ prefabrykowanych przepustów drogowych, murki czołowe zbrojone wylewane na miejscu, beton C25/30 (3,5*2*0,3) - ANALOGIA krotność= 1,00 | szt | 1,00 |

10. Remont cząstkowy dróg tłuczniowych

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-314 | Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm - Analiza indywidualna krotność= 1,00 | t | 195,00 |

11. Remont czątskowy dróg asfaltowych

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-311108-03-050 | Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów z zastosowaniem kotła 50 dm3.Rodzaj remontunawierzchni-wyboje o głębokości 1,5 cm krotność= 1,00 | m2 | 200,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-311108-06-050 | Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów.Dodatek za każde dalsze 0,5 cm głęb.wyboju ponad 1,5 cm z zastosowan.kotła 50 dm3 krotność= 3,00 | m2 | 45,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61108-020-034 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych,mieszankami mineralno-asfaltowymi,standard I,z mechanicznym obcinaniem krawędzi krotność= 1,00 | t | 2,70 |